2023FPGA 国赛能力测试题

注：题目二选一即可，所有题目只验收仿真波形。

一、电梯控制电路

设计一个电梯控制电路，要求：

- 大楼总共有 40 层，初始楼层为 1 层，当目标楼层符合条件，且与当前楼层不同时，电梯向目标楼层行进。为方便仿真，每个经过一个 clk，电梯经过一个楼层；

- 电梯只有目标楼层按键和紧急按键。不考虑同时按下多个目标楼层按键的情况。

3）2-9 层为未开发区域，正常情况下不能设定为目标楼层，但是在紧急情况下，按下 2-

9 的楼层号后，如果检测到紧急按键 key 的上升沿，此时可以到达这些楼层；

4）电梯限定只能承载 13 人、且不超过 1000Kg，人数或重量超标时均发出警报信号。

- 输入信号：目标楼层 H[7:0]、紧急按键key、当前人数 num[3:0]、重量[9:0](KG)；

- 输出信号：当前楼层 N[7:0]，警报信号alert。程序头：

module elevator#(parameter floor = 40)( input clk, rst_n,

input key, [7:0]H,[3:0]num, [9:0]weight, output reg [7:0]N,

output alert

);

endmodule

- Benchmark

module elevator_tb(

);

reg clk, rst_n, key; reg [7:0]H;

reg [3:0]num; reg [9:0]weight; wire [7:0]N; wire alert;

elevator test(

.clk(clk), .rst_n(rst_n),

.key(key), .H(H), .num(num), .weight(weight),

.N(N),

.alert(alert)

);

initial begin

clk = 0;

rst_n = 0;

#15

end

rst_n = 1; forever

#5 clk = ~clk;

initial begin

key = 0;

H = 0;

num = 0;

weight = 0;

#20

H = 30;

num = 1;

weight = 50;

#400

H = 8;

#10

key = 1;

@ (negedge clk) ;key = 0; #300

H = 12;

num = 14;

#20

num = 10;

weight = 1001;

#50

weight = 900;

end endmodule

答案如下：

这是一个针对2023年FPGA国赛能力测试题——“电梯控制电路”的详细设计文档。包含了全注释的Verilog代码、设计原理说明以及仿真波形分析。

一、 详细注释版 Verilog 代码

code Verilog

downloadcontent_copy

expand_less

module elevator#(

parameter floor = 40 // 参数定义：大楼总层数为40层

)(

// --- 输入端口 ---

input            clk,     // 系统时钟信号

input            rst_n,   // 系统复位信号，低电平有效

input            key,     // 紧急按键信号

input      [7:0] H,       // 目标楼层输入 (Input Floor)

input      [3:0] num,     // 电梯内当前人数

input      [9:0] weight,  // 电梯内当前重量 (KG)

// --- 输出端口 ---

output reg [7:0] N,       // 电梯当前所在楼层 (Current Floor)

output           alert    // 警报信号：1表示超载或超员，0表示正常

);

// --- 内部信号定义 ---

reg [7:0] target_floor; // 内部寄存器：用于锁存有效的“目的楼层”

reg       key_d1;       // 延迟寄存器：用于存储上一拍的按键状态

wire      key_rise;     // 线网：表示按键的上升沿脉冲

// ============================================================

// 1. 警报逻辑 (组合逻辑)

// ============================================================

// 题目要求：人数 > 13 或 重量 > 1000Kg 时发出警报

// 这是一个实时检测逻辑，不依赖时钟边沿，立即响应

assign alert = (num > 4'd13) || (weight > 10'd1000);

// ============================================================

// 2. 按键边沿检测逻辑

// ============================================================

// 为了检测 key 信号从 0 变 1 的瞬间（上升沿），我们需要记录它的上一个状态

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n)

key_d1 <= 1'b0;

else

key_d1 <= key; // 每个时钟上升沿，将当前 key 值存入 key_d1

end

// 当前为高(1) 且 上一刻为低(0) = 上升沿

assign key_rise = key & (~key_d1);

// ============================================================

// 3. 主控制逻辑 (楼层更新与移动)

// ============================================================

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

// --- 复位状态 ---

if (!rst_n) begin

N            <= 8'd1; // 初始楼层设为 1

target_floor <= 8'd1; // 初始目标也设为 1，电梯静止

end

else begin

// ----------------------------------------------------

// A. 目标楼层设定逻辑 (Target Logic)

// ----------------------------------------------------

// 首先判断输入楼层 H 是否在合法的物理范围内 (1-40层)

if (H >= 8'd1 && H <= floor) begin

// 情况1：受限区域 (2层 到 9层)

if (H >= 8'd2 && H <= 8'd9) begin

// 只有当检测到紧急按键上升沿 (key_rise) 时，才接受这个目标

if (key_rise) begin

target_floor <= H;

end

// 如果没有按键，target_floor 保持不变，忽略当前的 H 输入

end

// 情况2：正常区域 (1层 或 10-40层)

else begin

// 只要输入改变，立即更新目标楼层

target_floor <= H;

end

end

// ----------------------------------------------------

// B. 电梯运动逻辑 (Movement Logic)

// ----------------------------------------------------

// 安全机制：只有在没有警报 (alert == 0) 时电梯才允许移动

if (!alert) begin

// 如果当前楼层 < 目标楼层，向上运行

if (N < target_floor) begin

N <= N + 1'b1;

end

// 如果当前楼层 > 目标楼层，向下运行

else if (N > target_floor) begin

N <= N - 1'b1;

end

// 如果 N == target_floor，保持不变 (else 分支省略即保持)

end

// 如果 alert == 1，电梯状态保持不变（即悬停在当前楼层或停止运行）

end

end

endmodule

二、 设计说明文档

1. 功能概述

本模块实现了一个简易的40层电梯控制器。它能够根据输入的目标楼层控制电梯上下移动，同时具备特殊楼层（未开发区域）的访问权限控制，以及针对人数和重量的超载安全报警功能。

2. 端口定义

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | 系统时钟：电梯运行的基准，仿真中每1个clk移动一层。 |
| rst_n | Input | 1 | 复位信号：低电平有效，复位后电梯回到1层。 |
| key | Input | 1 | 紧急按键：用于解锁2-9层的访问权限。 |
| H | Input | 8 | 目标楼层：用户想要去的楼层号。 |
| num | Input | 4 | 人数：电梯内当前乘客数量。 |
| weight | Input | 10 | 重量：电梯内当前载重 (KG)。 |
| N | Output | 8 | 当前楼层：电梯实时所在的位置。 |
| alert | Output | 1 | 警报：1=超载/超员，0=正常。 |

3. 核心逻辑详解

- 状态比较：系统内部维护一个 target_floor 寄存器。每个时钟周期，系统比较当前楼层 N 与 target_floor 的关系。

  - N < target_floor：电梯上行 (N = N + 1)。

  - N > target_floor：电梯下行 (N = N - 1)。

  - N == target_floor：电梯停止。

- 仿真简化：题目要求“每个经过一个 clk，电梯经过一个楼层”，因此没有设计加减速或开关门延迟，直接在时钟沿进行加减操作。

- 需求：2-9层为未开发区域，正常输入无效。只有配合紧急按键 key 才能前往。

- 实现：

  - 设计了一个边沿检测电路 (key_rise)。

  - 当输入 H 处于 [2, 9] 区间时，逻辑判断条件变严：仅当 key_rise 为高时，才将 H 赋值给 target_floor。

  - 如果 H 在 [2, 9] 区间但没有按键，target_floor 保持旧值，电梯会继续前往之前的目标或停留在原地，实现了“忽略无效请求”的功能。

- 阈值：人数上限 13人，重量上限 1000KG。

- 逻辑：alert = (num > 13) || (weight > 1000)。

- 联锁反应：在 Verilog 代码中，电梯移动逻辑被包裹在 if (!alert) 块中。这意味着一旦触发警报，电梯将立即停止更新 N 的值（即紧急制动/停止运行），直到超载情况解除。

4. 仿真波形预期分析 (基于 Benchmark)

在运行 elevator_tb 仿真时，应观察到以下关键时间点的行为：

- 复位阶段 (0 - 15ns)

  - rst_n 为低，N 被强制置为 1，alert 为 0。

- 正常上行 (20ns - 400ns)

  - 输入：H=30, num=1, weight=50。

  - 行为：H 是合法楼层，target_floor 更新为 30。

  - 波形：N 从 1 开始，每个时钟周期加 1，呈现阶梯状上升，直到 N=30 停止。

- 受限区域访问失败 (400ns - 430ns)

  - 输入：H=8 (受限层), key=0。

  - 行为：由于没有按键信号，target_floor 保持为 30。

  - 波形：N 保持在 30 不变，电梯不动作。

- 受限区域访问成功 (430ns - 730ns)

  - 输入：key 产生一个脉冲 (0->1->0)，此时 H 仍为 8。

  - 行为：检测到上升沿，target_floor 更新为 8。

  - 波形：N 开始从 30 递减，每个时钟周期减 1，直到 N=8。

- 超员/超载报警 (730ns - 800ns)

  - 输入：H=12。电梯本应向上运行。

  - 事件A：num=14 (超员)。

    - 波形：alert 变高 (1)。电梯停止移动（N 保持不变）。

  - 事件B：num 恢复，但 weight=1001 (超重)。

    - 波形：alert 保持高 (1)。电梯继续停止。

  - 恢复：weight=900。

    - 波形：alert 变低 (0)。电梯恢复运行，N 开始增加，前往 12 层。

二、非重叠序列检测

设计一个串行序列检测器，用来检测序列 011010，要求：

1、以每六个输入为一组，不检测重复序列，例如第一位数据不符合，则不考虑后五位。一直到第七位数据即下一组信号的第一位开始检测。

2、六位数据输入完成后，当信号满足该序列，在最后一位数据输入的下一拍指示信号 match

拉高一个周期，当不满足时，指示信号 not_match 拉高一个周期。程序头：

module sequence_detect( input clk,

input rst_n, input data,

output reg match, output reg not_match

);

endmodule

- Benchmark

module testbench();

reg clk, rst_n, D_in; wire match, not_match; reg [23:0] data;

initial begin

clk=0; rst_n=0; D_in=0;

data=24’b011100_011010_011110_011101; #5;

rst_n=1;

end

always #10 clk<=~clk; always@(posedge clk)begin

D_in <= data[23];

data <= {data[22:0],data[23]};

end

sequence_detect test(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.data(D_in),

.match(match),

.not_match(not_match)

);

Endmodule

答案如下：

这是一个符合要求的非重叠序列检测器设计。

该设计采用计数器+移位寄存器的架构。由于题目要求“每六个输入为一组”，这是一种典型的块（Block）检测方式，而不是传统的滑动窗口检测。

1. 设计代码 (sequence_detect.v)

code Verilog

downloadcontent_copy

expand_less

module sequence_detect(

input      clk,

input      rst_n,

input      data,

output reg match,

output reg not_match

);

// 定义目标序列

localparam [5:0] TARGET_SEQ = 6'b011010;

// 内部计数器，用于记录当前是每组6位数据的第几位 (0~5)

reg [2:0] cnt;

// 移位寄存器，用于缓存输入的序列

reg [5:0] shift_reg;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

cnt       <= 3'd0;

shift_reg <= 6'b0;

match     <= 1'b0;

not_match <= 1'b0;

end

else begin

// 默认拉低输出信号（产生脉冲）

match     <= 1'b0;

not_match <= 1'b0;

// 数据移位进入寄存器

// {shift_reg[4:0], data} 构成了包含当前最新输入在内的6位数据

shift_reg <= {shift_reg[4:0], data};

// 计数器逻辑

if (cnt == 3'd5) begin

// 一组6位数据接收完毕

cnt <= 3'd0; // 计数器归零，准备下一组

// 比较逻辑：检查当前移位寄存器里的值（包含刚进来的data）是否匹配

// 注意：此时 shift_reg 尚未更新完成，所以要用组合逻辑拼接判断

if ({shift_reg[4:0], data} == TARGET_SEQ) begin

match <= 1'b1;      // 匹配，下一拍拉高 match

end

else begin

not_match <= 1'b1;  // 不匹配，下一拍拉高 not_match

end

end

else begin

// 组内计数

cnt <= cnt + 1'b1;

end

end

end

endmodule

2. 仿真测试代码 (testbench.v)

我对题目提供的Benchmark进行了微调（修正了全角引号等语法错误），并添加了波形输出以便观察。

code Verilog

downloadcontent_copy

expand_less

`timescale 1ns/1ns

module testbench();

reg clk;

reg rst_n;

reg D_in;

wire match;

wire not_match;

reg [23:0] data; // 存储测试向量

// 实例化被测模块

sequence_detect test(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.data(D_in),

.match(match),

.not_match(not_match)

);

// 时钟生成

initial begin

clk = 0;

forever #10 clk = ~clk;

end

// 激励逻辑

initial begin

rst_n = 0;

D_in = 0;

// 测试数据：011100 (Fail), 011010 (Pass), 011110 (Fail), 011101 (Fail)

data = 24'b011100_011010_011110_011101;

#5;

rst_n = 1;

// 等待数据发送完毕 (24位 * 20ns = 480ns)

#600;

$stop;

end

// 数据发送逻辑

// 每个上升沿发送一位数据，从高位开始

always @(posedge clk) begin

if (rst_n) begin

D_in <= data[23];

data <= {data[22:0], data[23]}; // 循环移位，或者补0均可

end

end

endmodule

3. 设计说明与注释

1. 功能概述

本模块用于检测串行输入数据流中是否存在特定的 6位 序列 011010。
检测模式为 非重叠（Non-overlapping），即每6个时钟周期作为一个独立的检测窗口。

2. 核心逻辑

- 计数器 (cnt)：

  - 使用一个模6计数器（0~5）。

  - 当 cnt 为 0 到 4 时，模块仅进行数据移位存储。

  - 当 cnt 为 5 时，表示当前组的最后一位数据到达。此时进行比对，并决定下一周期的输出状态，同时将计数器重置为 0。

- 移位寄存器 (shift_reg)：

  - 用于串行转并行，保存最近输入的比特流。

- 输出控制：

  - 题目要求“在最后一位数据输入的下一拍指示信号”。

  - 在 Verilog 中，在 cnt == 5 的时刻赋值 match <= 1，由于是非阻塞赋值，match 信号会在下一个时钟上升沿（即下一组数据的第1位输入时刻）变为高电平，持续一个周期。这完美符合题目时序要求。

3. 题目特殊要求解析

"例如第一位数据不符合，则不考虑后五位。一直到第七位数据即下一组信号的第一位开始检测。"

这句话本质上描述的是 固定分块（Fixed Block） 的特性，而不是滑动窗口。

- 实现方式：通过 cnt 计数器强制每6位对齐。

- 逻辑体现：无论中间的数据是什么，比较逻辑只在 cnt == 5（每组结束时）触发一次。如果第一位就不对（例如目标是0，来了1），虽然电路仍在移位，但最终在第6位时的比对必然失败，从而触发 not_match，并等待计数器归零后开始下一组。这与题目描述的“不考虑后五位（即不进行中间的滑动匹配）”是一致的。

4. 仿真波形预期

输入数据为 011100_011010_011110_011101 (高位在前发送)。

- 第1组 (011100):

  - 不匹配。

  - 在第6个时钟后，not_match 拉高一个周期。

- 第2组 (011010):

  - 匹配。

  - 在第12个时钟后，match 拉高一个周期。

- 第3组 (011110):

  - 不匹配。

  - 在第18个时钟后，not_match 拉高一个周期。

- 第4组 (011101):

  - 不匹配。

  - 在第24个时钟后，not_match 拉高一个周期。