2024 FPGA国赛能力测试题

注：题目二选一即可，所有题目只验收仿真波形。

- 十二小时制电子钟设计

创作一个12小时制的电子钟，带上午/下午指示器。要求如下：

  - 顶层模块命名为top。

  - 输入时钟信号为i_clk。

  - 复位信号i_rst将电子钟复位至00:00 am。

  - 使能信号为i_ena。

  - o_pm为0表示上午，o_pm为1表示下午。

  - o_hh、o_mm和o_ss均为两位的BCD码，分别代表小时（00-11）、分钟（00-59）和秒（00-59）。

  - 复位i_rst的优先级高于使能i_ena，即使未使能也能进行复位。

程序头：

module top(

input          i_clk,

input          i_rst,

input          i_ena,

output         o_pm,

output [7 : 0] o_hh,

output [7 : 0] o_mm,

output [7 : 0] o_ss

);

endmodule

Benchmark：

module tb();

reg          i_clk = 0;

reg          i_rst = 1;

reg          i_ena = 1;

wire         o_pm;

wire [7 : 0] o_hh;

wire [7 : 0] o_mm;

wire [7 : 0] o_ss;

top test(

.i_clk (i_clk),

.i_rst (i_rst),

.i_ena (i_ena),

.o_pm  (o_pm ),

.o_hh  (o_hh ),

.o_mm  (o_mm ),

.o_ss  (o_ss )

);

always #1 i_clk = ~i_clk;

initial begin

#3 i_rst <= 0;

#7 i_rst <= 1;

#3 i_rst <= 0;

#1000000;

$stop;

end

endmodule

答案如下：

这是一个带有详细注释的代码版本以及一份完整的设计说明文档。这份文档旨在帮助你理解代码的每一个细节，包括BCD码的处理方式、进位逻辑以及时序控制。

一、 详细注释版 Verilog 代码

code Verilog

downloadcontent_copy

expand_less

module top(

// --- 端口定义 ---

input          i_clk,  // 系统时钟信号

input          i_rst,  // 高电平有效复位信号

input          i_ena,  // 使能信号，高电平有效

output         o_pm,   // 上午/下午指示：0=AM, 1=PM

output [7 : 0] o_hh,   // 小时输出 (BCD码, 范围 00-11)

output [7 : 0] o_mm,   // 分钟输出 (BCD码, 范围 00-59)

output [7 : 0] o_ss    // 秒钟输出 (BCD码, 范围 00-59)

);

// --- 内部寄存器定义 ---

// 使用寄存器(reg)来存储当前的时间状态

reg [7:0] r_hh; // 小时寄存器

reg [7:0] r_mm; // 分钟寄存器

reg [7:0] r_ss; // 秒钟寄存器

reg       r_pm; // AM/PM 状态寄存器

// --- 输出赋值 ---

// 将内部寄存器的值实时连接到输出端口

assign o_hh = r_hh;

assign o_mm = r_mm;

assign o_ss = r_ss;

assign o_pm = r_pm;

// --- 核心计数逻辑 ---

// 敏感列表包含 i_clk 上升沿和 i_rst 上升沿

// 这意味着复位是“异步”的，一旦 i_rst 变高，立即复位，不需要等待时钟

always @(posedge i_clk or posedge i_rst) begin

// 1. 复位逻辑 (最高优先级)

if (i_rst) begin

r_hh <= 8'h00; // 复位时间为 00:00:00

r_mm <= 8'h00;

r_ss <= 8'h00;

r_pm <= 1'b0;  // 复位默认为上午 (AM)

end

// 2. 使能逻辑 (仅当未复位且 i_ena 为 1 时执行)

else if (i_ena) begin

// --- 秒计数部分 (00-59) ---

// 检查秒个位是否到达 9

if (r_ss[3:0] == 4'd9) begin

r_ss[3:0] <= 4'd0; // 个位清零

// 检查秒十位是否到达 5 (即当前是 59秒)

if (r_ss[7:4] == 4'd5) begin

r_ss[7:4] <= 4'd0; // 十位清零，秒数归零

// --- 分计数部分 (00-59) ---

// 秒进位，开始处理分钟。检查分个位是否到达 9

if (r_mm[3:0] == 4'd9) begin

r_mm[3:0] <= 4'd0; // 分个位清零

// 检查分十位是否到达 5 (即当前是 59分)

if (r_mm[7:4] == 4'd5) begin

r_mm[7:4] <= 4'd0; // 分十位清零，分钟归零

// --- 时计数部分 (00-11) ---

// 分进位，开始处理小时。

// 12小时制特殊逻辑：如果当前是 11点，下一刻变 00点

if (r_hh == 8'h11) begin

r_hh <= 8'h00; // 11 -> 00

r_pm <= ~r_pm; // 翻转 AM/PM 状态

end

// 如果小时个位是 9 (例如 09点)，下一刻变 10点

else if (r_hh[3:0] == 4'd9) begin

r_hh[3:0] <= 4'd0;             // 个位清零

r_hh[7:4] <= r_hh[7:4] + 1'b1; // 十位加 1

end

// 其他情况，小时个位直接加 1 (例如 00->01, 10->11)

else begin

r_hh[3:0] <= r_hh[3:0] + 1'b1;

end

end

// 分十位没满 5，十位加 1

else begin

r_mm[7:4] <= r_mm[7:4] + 1'b1;

end

end

// 分个位没满 9，个位加 1

else begin

r_mm[3:0] <= r_mm[3:0] + 1'b1;

end

end

// 秒十位没满 5，十位加 1

else begin

r_ss[7:4] <= r_ss[7:4] + 1'b1;

end

end

// 秒个位没满 9，个位加 1

else begin

r_ss[3:0] <= r_ss[3:0] + 1'b1;

end

end

end

endmodule

二、 设计说明文档

1. 功能概述

本设计实现了一个基于FPGA/Verilog的12小时制数字电子钟。该模块能够对输入的时钟信号进行计数，输出当前的小时、分钟和秒，并提供上午（AM）和下午（PM）的状态指示。输出格式采用 8421 BCD码（Binary-Coded Decimal），方便直接驱动数码管显示或与其他十进制系统接口。

2. 端口说明

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| i_clk | Input | 1 | 系统时钟：计数的基准信号。 |
| i_rst | Input | 1 | 复位信号：高电平有效。优先级最高，强制将时间重置为 00:00:00 AM。 |
| i_ena | Input | 1 | 使能信号：高电平有效。当该信号为高时，时钟正常走时；为低时，时间保持暂停。 |
| o_pm | Output | 1 | AM/PM指示：0 代表上午 (AM)，1 代表下午 (PM)。 |
| o_hh | Output | 8 | 小时：BCD编码，高4位为十位，低4位为个位。范围 00 ~ 11。 |
| o_mm | Output | 8 | 分钟：BCD编码。范围 00 ~ 59。 |
| o_ss | Output | 8 | 秒钟：BCD编码。范围 00 ~ 59。 |

3. 核心设计原理

为了方便显示，设计没有使用二进制计数后再转换，而是直接采用 BCD 码计数。

- 数据结构：每个时间单位（时、分、秒）使用 8位 寄存器。

  - [3:0] (低4位)：表示个位 (0-9)。

  - [7:4] (高4位)：表示十位 (0-5 或 0-1)。

- 进位规则：

  - 当低4位等于 9 时，低4位归零，高4位加 1。

  - 当低4位等于 9 且高4位达到最大值（秒/分为5，时为1）时，整个字节归零，并向上一级单位进位。

设计采用了嵌套的 if-else 结构来实现级联：

- 秒 (Seconds)：每个时钟周期（当 i_ena=1）增加。当计数到 59 后，下一周期归零，并触发分钟加 1。

- 分 (Minutes)：仅在秒从 59 翻转到 00 的时刻增加。当计数到 59 后，下一周期归零，并触发小时加 1。

- 时 (Hours)：仅在分从 59 翻转到 00 的时刻增加。

小时的计数逻辑与分秒不同，它是在 00 到 11 之间循环：

- 常规增加：如 00 -> 01, 09 -> 10。

- 翻转点：当小时为 11 (BCD: 8'h11) 且分钟进位时：

  - 小时变为 00。

  - o_pm 信号取反（上午变下午，或下午变上午）。

- 异步复位：代码中使用 always @(posedge i_clk or posedge i_rst)。只要 i_rst 为高，无论时钟沿是否到来，电路立即复位。

- 优先级：if (i_rst) 位于逻辑的最外层，因此复位优先级高于 i_ena。即使 i_ena 为 0（暂停状态），复位信号依然有效。

4. 仿真波形预期

在 Benchmark 仿真中，你应该能观察到以下现象：

- 复位：i_rst 变高时，所有输出瞬间变为 0。

- 计数：i_rst 变低且 i_ena 为高后，o_ss 每个时钟周期加 1。

- 进位：

  - o_ss 从 59 (hex: 59) 变为 00 时，o_mm 加 1。

  - o_mm 从 59 变为 00 时，o_hh 加 1。

- AM/PM 切换：当 o_hh 为 11 且 o_mm 为 59，o_ss 为 59 时，下一个时钟沿 o_hh 变为 00，同时 o_pm 翻转。

5. 硬件实现注意事项

- 时钟频率：本设计假设 i_clk 为 1Hz 的脉冲信号（即一秒一个脉冲）。如果在实际 FPGA 开发板上使用（例如 50MHz 晶振），则需要在 top 模块前添加一个分频模块，将 50MHz 分频为 1Hz 后再输入给 i_clk。

- 资源占用：由于采用了 BCD 编码和简单的加法逻辑，该设计在 FPGA 上的资源占用极低（少量的 LUTs 和 Flip-Flops）。

- 游戏机自动计费功能设计

实现一个游戏机计费程序的设计。某游戏机具有多个模式，价格不同，要求如下：

  - 普通模式每分钟1元，畅玩模式每分钟收费2元，体验模式不计费但是只能体验一次，且时间限制为5分钟，体验结束回到普通模式（reset后体验次数重置）；

  - 默认情况下为普通模式(boost为2’b01)，在boost为2’b10时进入畅玩模式，在boost为2’b11时进入体验模式，boost为2’b00时关闭游戏机（等待状态）；

  - 游戏机采用预付费模式，输入端口money的数值为预付费用，在set信号有效时，将money的数值读入。输出端口remain的数值为剩余费用，当费用小于10元时，黄色信号灯yellow亮起。当费用不足时，红色信号灯red亮起；

  - 在游戏过程中可以通过set端口续费。每次set信号有效将此时刻money的数值加到remain之中。

注:在程序中以每个时钟周期代表一分钟，每个单位大小表示1元。

程序头：

module game_count(

input rst_n,

input clk,

input [9:0]money,

input set,

input [1:0]boost,

output [9:0]remain,

output yellow,

output red

);

endmodule

Benchmark：

module tbtb();

reg rst_n;

reg clk;

reg [9:0]money;

reg set;

reg [1:0]boost;

wire [9:0]remain;

wire yellow;

wire red;

game_count test(

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.money(money),

.set(set),

.boost(boost),

.remain(remain),

.yellow(yellow),

.red(red)

);

initial begin

clk = 0;

rst_n = 0;

set = 0;

boost = 2'b01;            //普通模式

money = 10'd0;

#15 rst_n = 1;

#10 money = 10'd15;

#10 set = 1;             //充值15元

#10 set = 0;

#50 boost = 2'b11;        //体验模式

#30  money = 10'd15;

#70  set = 1;            //再充值1次

#10  set = 0;

#50  boost = 2'b10;      //畅玩模式

#50  boost = 2'b11;      //第二次进入体验模式，按题意应当无法进入

#10  boost = 2'b00;      //关机

#20  boost = 2'b01;      //重新进入普通模式一直到红灯亮

end

always #5 clk = ~clk;

endmodule

答案如下

这是一个完善的设计文档和带有详细注释的代码。这份文档旨在解释设计思路、状态跳转逻辑以及计费算法，适合作为工程文档或课程设计报告使用。

游戏机自动计费系统设计说明书

1. 功能概述

本模块 game_count 实现了一个基于预付费模式的游戏机计费控制系统。系统根据用户选择的不同模式（普通、畅玩、体验）进行实时扣费，并根据剩余金额控制状态指示灯（黄灯预警、红灯停机）。系统支持运行时动态充值。

2. 端口定义

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | 系统时钟，1个时钟周期代表实际时间的1分钟 |
| rst_n | Input | 1 | 异步复位信号，低电平有效，用于重置余额和体验状态 |
| money | Input | 10 | 预付/充值金额输入端口 |
| set | Input | 1 | 充值使能信号，高电平有效。有效时将 money 累加至余额 |
| boost | Input | 2 | 模式控制信号：<br>00: 关机/等待<br>01: 普通模式<br>10: 畅玩模式<br>11: 体验模式 |
| remain | Output | 10 | 当前剩余金额（余额） |
| yellow | Output | 1 | 余额预警灯，当余额 < 10 时亮起 |
| red | Output | 1 | 余额不足灯，当余额不足以支付当前模式费用时亮起 |

3. 详细逻辑设计

3.1 模式与费率控制

系统通过组合逻辑根据 boost 信号计算当前的每分钟扣费 (current_cost)：

- 关机模式 (00): 费用为 0元/分。

- 普通模式 (01): 费用为 1元/分。

- 畅玩模式 (10): 费用为 2元/分。

- 体验模式 (11):

  - 未体验过: 前5分钟费用为 0元/分。

  - 体验结束: 超过5分钟后，自动切换为普通模式计费 (1元/分)。

  - 状态记忆: 系统内部维护 trial_used 标志位。一旦体验过（无论是时间耗尽还是中途切换模式），该标志位永久置1（直到复位），防止用户通过反复切换模式来无限“白嫖”体验时间。

3.2 计费与充值算法

计费逻辑在时钟上升沿触发，遵循以下优先级：

- 充值优先: 如果 set 信号有效，先将 money 加入 remain。

- 扣费判断: 计算 (当前余额 + 充值金额) 是否大于等于 current_cost。

  - 足够: 新余额 = 旧余额 + 充值金额 - 本次扣费。

  - 不足: 新余额 = 旧余额 + 充值金额 (不扣费，游戏暂停)。

- 红灯逻辑: 只要 remain < current_cost 且机器未关机，红灯即亮起，提示用户充值。

3.3 状态指示

- Yellow: 纯粹的余额阈值判断 (remain < 10)。

- Red: 功能性判断。如果红灯亮起，意味着下一分钟的费用无法支付，计费逻辑会暂停扣款，直到用户充值使余额满足要求。

4. 详细代码注释

code Verilog

downloadcontent_copy

expand_less

module game_count(

// --- 输入端口 ---

input rst_n,            // 异步复位，低电平有效

input clk,              // 时钟信号 (1 cycle = 1 minute)

input [9:0] money,      // 充值金额输入

input set,              // 充值触发信号

input [1:0] boost,      // 模式选择信号

// --- 输出端口 ---

output reg [9:0] remain,// 剩余金额

output yellow,          // 余额不足10元预警

output red              // 余额不足以支付当前费用报警

);

// --- 内部寄存器定义 ---

// trial_used: 体验模式状态标志

// 0: 尚未使用体验资格

// 1: 体验资格已使用（或已过期）

reg trial_used;

// trial_cnt: 体验时间计数器

// 用于记录在体验模式下度过了多少分钟，最大计数到5

reg [2:0] trial_cnt;

// current_cost: 当前每分钟需要扣除的费用

// 由组合逻辑根据 boost 和 trial_used 实时计算

reg [9:0] current_cost;

// =========================================================

// 逻辑块 1: 费率计算 (组合逻辑)

// 功能: 根据输入模式和内部状态，决定当前时刻的扣费标准

// =========================================================

always @(*) begin

case(boost)

2'b00: current_cost = 10'd0; // 关机状态，不扣费

2'b01: current_cost = 10'd1; // 普通模式，1元/分

2'b10: current_cost = 10'd2; // 畅玩模式，2元/分

2'b11: begin

// 体验模式特殊逻辑：

// 如果 trial_used 为 1，说明体验已结束，强制按普通模式(1元)收费

// 如果 trial_used 为 0，说明处于体验期内，免费(0元)

if (trial_used)

current_cost = 10'd1;

else

current_cost = 10'd0;

end

default: current_cost = 10'd1; // 默认情况防锁死

endcase

end

// =========================================================

// 逻辑块 2: 指示灯控制 (组合逻辑)

// 功能: 实时反馈余额状态

// =========================================================

// 黄灯：余额小于10元时常亮

assign yellow = (remain < 10'd10);

// 红灯：余额不足以支付下一分钟费用时亮起

// 条件1: 机器必须是开机状态 (boost != 00)

// 条件2: 剩余金额 < 当前所需费用

assign red = (boost != 2'b00) && (remain < current_cost);

// =========================================================

// 逻辑块 3: 核心业务逻辑 (时序逻辑)

// 功能: 处理复位、体验计时、充值及扣费

// =========================================================

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

// 复位逻辑：清空余额，重置体验资格

remain <= 10'd0;

trial_used <= 1'b0;

trial_cnt <= 3'd0;

end else begin

// -------------------------------------------------

// A. 体验模式状态机管理

// -------------------------------------------------

// 情况1: 正在进行体验模式 (boost=11) 且 资格有效 (!trial_used)

if (boost == 2'b11 && !trial_used) begin

if (trial_cnt < 3'd4) begin

// 计数器未满5 (0,1,2,3 -> 4)，继续计时

trial_cnt <= trial_cnt + 1'b1;

end else begin

// 计数器达到4，意味着当前是第5分钟。

// 下一分钟开始时，体验资格失效。

trial_used <= 1'b1;

end

end

// 情况2: 防作弊/状态清理

// 如果用户在体验时间未结束时(trial_cnt > 0)切换到了其他模式(boost != 11)

// 视为自动放弃剩余体验时间，标记资格已使用。

if (boost != 2'b11 && trial_cnt > 0) begin

trial_used <= 1'b1;

end

// -------------------------------------------------

// B. 余额计算逻辑 (支持边玩边充)

// -------------------------------------------------

if (set) begin

// --- 有充值操作 ---

// 计算逻辑：(当前余额 + 充值金额) 是否够付 (当前费用)

if ((remain + money) >= current_cost) begin

// 够付：更新余额 = 原余额 + 充值 - 扣费

remain <= remain + money - current_cost;

end else begin

// 不够付：更新余额 = 原余额 + 充值

// (此时红灯会亮，因为 remain < current_cost)

remain <= remain + money;

end

end else begin

// --- 无充值操作 ---

// 检查当前余额是否足够支付

if (remain >= current_cost) begin

// 够付：正常扣费

remain <= remain - current_cost;

end

// 不够付：remain 保持不变，等待充值

// (else 分支隐含：remain <= remain)

end

end

end

endmodule